# Jaarlijkse inspectie & onderhoud
KUKA industriële robot

## 1. Identificatie

Robot: KUKA KR6 R900 sixx (AGILUS)
Stuurkast: KR C4 Smallsize-2 (2017)
Serienummer robot: ........................................
Serienummer kast: ........................................
Locatie (lokaal): E004
Datum inspectie: ........................................
Inspecteur: ........................................

## 2. Mechanische inspectie robot

☐ Robotstructuur intact (geen scheuren, corrosie of vervorming)
☐ Robotvoet en ankerbouten vast
☐ Assen A1–A6: geen abnormale speling, controleren door in gestrekte stand tegen de robotarm te duwen
☐ Geen zichtbare olielekkage, eventuele zichtbare dichtingen insmeren tegen uitdrogen
☐ Kabelpakket, pneumatica en grijper zijn onbeschadigd 
☐ Justage controle OK

## 3. Elektrische inspectie stuurkast

☐ Stuurkast proper en stofvrij
☐ Filters gereinigd en gecontroleerd
☐ Ventilatieopeningen vrij
☐ Ventilatoren functioneren correct (worden in de praktijk preventief vervangen, hier niet)
☐ Interne bekabeling en aarding OK (spanningsloos gecontroleerd)
☐ Batterijspanning OK (CMOS / encoder back-up)

## 4. IT-onderhoud

☐ Controle RAM-geheugen OK
☐ Controle CPU performance OK
☐ Controle Harddrive Disk OK + back-up

## 5. Veiligheidscontrole

☐ Noodstop teach pendant getest
☐ Externe noodstop(pen) getest
☐ Remcontrole (tracen a.d.h.v. remprogramma)
☐ Modeselectie T1/T2/AUT werkt 
☐ T1-modus snelheidsbegrenzing actief (<250 mm/s)
☐ Controle veiligheidsdeur/-scherm bij AUT 
☐ Controle aanwezigheid hangsloten
☐ Veiligheidsrelais en foutmeldingen gecontroleerd
☐ Waarschuwingspictogrammen aanwezig en leesbaar

## 6. Functionele test

☐ Robot start foutloos op
☐ Referentiepositie correct
☐ Testprogramma uitgevoerd over volledige asslag
☐ Geen vibraties of onverwachte stops
☐ Dodemansknop teach pendant OK

## 7. Onderhoud & tips

- De KUKA KR6 R900 sixx (AGILUS) is **levenslang gesmeerd**: geen periodieke smering vereist.
- Jaarlijkse reiniging van robot en stuurkast is voldoende bij educatief gebruik.
- Ventilatiefilters jaarlijks reinigen.
- Batterijen preventief vervangen om de 2–3 jaar.
- Jaarlijks een volledige software back-up maken (robot + KRC + Harddrive Disk).

## 8. Besluit

☐ Installatie is geschikt voor verder gebruik
☐ Beperkingen/acties nodig (toelichting):

............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................

Handtekening uitvoerders: 						Handtekening lector: